Low spillover ringleiding (= klein uitwendig veld).

====================================================

J.S.Pothof                                   01-06-97

Er bestaan twee soorten ringleidinsystemen. Makkelijke

en moeilijke. De ene soort wordt compleet geleverd in

een doos met versterker en bijbehorend draad. De twee-

de soort, het andere uiterste, is nu het onderwerp.

Het moeilijke valt echt wel mee. Het uiteenrafelen van

de functies van het moeilijke systeem geeft inzicht.

Hoe kan men een ringleiding met klein uitwendig mag-

neetveld maken?

1 Een kleine lus heeft een klein uitwendig veld.

2 Een even aantal kleine lussen met elk een tegenge-

stelde veldrichting. Die maken samen een grote.

Dat is alles.

Daar ligt hij dus, de LOW SPILLOVER LUS !

=================

Maar ... door de zaal lopend zal ik boven elke draad

even niets horen, met een hoortoestel in de t-stand.

Nu heeft men daar iets op gevonden. Een tweede systeem,

dat de draden tussen de eerste lusdraden heeft liggen.

Sluit hem ook op een versterker aan, en de magneetveld

minima vallen weg. Denkt men. Dat is helaas niet zo.

Dat komt omdat de veld componenten elkaar elders weer

opheffen en soms verdubbelen. (maak een tekening).

Een middeltje daartegen is, om de tweede ringleiding

aan te sturen met een signaal dat nooit in fase of

in tegenfase is met de eerste ringleiding. Dan kunnen

de velden elkaar ook niet opheffen.

Er zijn 3 manieren:

1 Een ander signaal op de tweede lus zetten (= onzin).

2 Een tijdvertraagd signaal op de tweede lus zetten.

3 Een signaal dat voor alle frequenties een kwart slag

voor of achter is, dus dat niet in fase en niet in

tegenfase met de eerste lus is.

Signaal 2 of 3 wordt op de tweede ringleiding gezet.

Hoe groot is de effectieve waarde van twee ongecorre-

leerde (2) of van twee haaks op elkaar (3) staande

velden?  Antwoord is volgens Pythagoras de wortel

uit de som van de kwadraten van de twee velden.

(Zijn ze in fase of tegenfase dan moet ik als effek-

tieve waarde de som van de velden nemen, nog afgezien

van de veldrichting, die heeft er niets mee te maken.)

Natuurlijk is het zo, dat de totale ringleiding,

aldus neergelegd, geen betere spillover heeft dan

elk afzonderlijk. Maar het effekt van "geen signaal"

boven elke draad, is verholpen.

Waarom nu ook nog een derde en vierde ringleiding

waarvan we de draden haaks op de eerste twee leggen ?

Antwoord: dan wordt het magneetveld nog gelijkmatiger.

Alsof 3 dB verschil heel erg is. Het stimuleert alleen

de versterker verkoop. Bij meer dan 2 lussen is geen

extra kwart slag fasedraaiing meer mogelijk, want dan

komen we met de tweede kwart slag weer op een halve

slag(180 graden) uit, en dat is weer gewoon tegen-

fase, met een van de vorige lussen. We nemen bij

de 3e en 4e lus dan een tijdvertraging (b.v. 10 ms).

Een nietszeggend woord voor dit alles is 3d.

Wat er werkelijk gebeurt, leze men hieronder.

A. Er bestaat "low spillover", en dat kan met 1

versterker en meerdere onderling tegenfasige lussen.

B. Er bestaat een methode om meerdere lussen over

elkaar te leggen, en om onderlinge beinvloeding

te voorkomen moeten ze een ongecorreleerde

(onsamenhangende, uitfasige) stroom voeren.

Enige doel van B is de minima boven de draden op

te heffen, zonder ergens anders weer andere minima

en maxima te creeren.

Noot: als men binnen de lus zit, zien we dat alle

draden dezelfde stroomrichting hebben. Als men buiten

de lus zit, dan hebben alle draden een tegengestelde

stroom. Daarom is het veld buiten de lus al gauw heel

klein, vooral als de afstand tot alle draden relatief

bijna gelijk wordt bij grotere afstand.

Bij een low spillover ringleidingsysteem is de uit-

wendige stoorstraling ongeveer net zo goed als van

een van de beide ringleidingen. Een tweede erover-

heengelegd(ertussen) maakt het effekt niet beter.

3d.lus is in 4 lussen verdeeld, die elk een naam hebben, namelijk

3d1,3d2,3d3,3d4.lis. Met deze 4 lussen kan een 4 lussig systeem

worden geprobeerd, met progp17.exe. Deerste lus moet

men laden met load, en de volgende 3 lussen met join.

Zo verkrijgt men een totaalveld tekening(met functie & bedoelt

het programma:uit fase optellen). Dus met progp17 kan men meerdere

lussen boven of naast elkaar "optellen".

Let dan wel op dat voor alle op te tellen lussen de stoelvakken

gelijk worden gedefinieerd(xy coordinaten gelijk).

Problemen? Jop Pothof 035-5823927. De auteurs noch de NVVS stellen

zich niet aansprakelijk voor ontstane fouten in de berekening.