Zelfinduktie L en wederzijdse induktie M in een ringleiding

J.S.Pothof ing.=============================== 950514jp ===

EN WAT MEN ERAAN KAN VERBETEREN

Als we door een draad stroom sturen wordt een magnetisch veld

opgewekt, dat loodrecht op de draad staat. Door een kompas OP

de pluskabel van de autoaccu (motor af, lichten aan) te houden,

wijst de kompasnaald loodrecht op de draad. Gaat de draad van

ons af, dan wijst de naald naar rechts. (KURKETREKKER REGEL).

Voor wisselstroom ontstaat een wisselend magnetisch veld.

Er is ook de wet van LENZ: IN een draad haaks in een wisselend

magnetische veld, wordt een tegen-wisselspanning OPGEWEKT.

Als het magneetveld snel verandert, is die tegenspanning groot.

We kunnen ook nog stroom door die draad zelf sturen, waardoor

deze in zijn eigen magneetveld zit. Die draad doet DAN aan

zelfopwekking, ofwel zelfinduktie. Die heet L. Een lange draad

heeft meer L. Nu nog iets: we leggen een draad vlak naast die

waar we de stroom doorheen stuurden. Die begint dan ook

spanning aan de uiteinden te induceren. Deze vangt dan een

(bijna) even groot wisselend magnetische veld op van de

buur-draad. Die wederzijdse induktie wordt veroorzaakt door de

M (van mutual). Als we nu ook door de tweede draad dezelfde

stroom in dezelfde richting sturen, dan is de induktie spanning

in die tweede draad dus afhankelijk van zijn eigen L en van de

M van de buur-draad. De buur-draad ondergaat hetzelfde.

Als we de draden dicht genoeg tegen elkaar leggen zodat de

magnetische krachtlijnen dichtbij de andere draad komen,

dan zal M bijna even groot worden als L. Die draad heeft dan

een induktie van L+M (= 2 x L).

De twee draden hebben opgeteld een induktie:(L+M) + (L+M)=4xL

Dat is de zelfinduktie van de ideale spoel met 2 windingen.

3 windingen doen elkaar nog meer M toespelen...

1 winding heeft L, 3 windingen (L+M+M) +(L+M+M) +(L+M+M)=9xL

daarna 16xL, 25xL enz. voor resp. 4 en 5 windingen.

De zelfinduktie formule Ln van een n winding-ringleiding met

gelijke M per winding is af te leiden uit het vorige:

Ln = n x ( L1+(n-1)xM ). Dus: Ln = (n x L1) + (n^2 x M)-(n x M)

We nemen M voor elke winding gelijk (invloed eigen lus).

Als M klein is, is Ln EVENREDIG met het aantal windingen.

Voor p parallelle windingen Lp = L1/p + M - M/p (eigen lus).

We zien weer duidelijk wat er gebeurt als M klein is.

De wederzijdse inductie van vreemde lus geeft Lp=Lp+Lvreemd

en Ln=Ln+Lvreemd x n. Ln is daardoor relatief even gevoelig.

PROEF 1: leg 2 windingen in serie met 0.3 m draadafstand.

Is 0.3 m genoeg om de wederzijdse induktie M klein te houden?

Benadert die 2 x de L1 van 1 winding ipv 4 x ?

PROEF 2: Leg 2 draden tegen elkaar, heen en terug, dan is de

wederzijdse induktie M theoretisch=L1 en is 2xL1-2xM = 0

De stromen lopen tegengesteld dus M is negatief !

PROEF 3: Leg 2 draden ver uit elkaar, heen en terug, dan is de

wederzijdse induktie M klein (theoretisch nul). Ik heb de lus

in een vierkant gelegd zodat 2xL1-2xM de waarde 2xL1 kreeg.

Hiervoor heb ik de volgende formule gebruikt.

L=10^-6 x 0.4xLENGTEx(eLOG(2xAFSTAND/DIKTE)-AFSTAND/LENGTE+0.25)

Lengte waarover 2 draden parallel lopen, met dikte en afstand

van elkaar, zonder skineffekt(=0.25), stroom tegengesteld.

L hangt af van veel factoren zodat een tabel te groot wordt.

Metingen in open veld kwamen 96% overeen met deze formule.

Vermindering van M (grotere L) bij grotere draadafstand.

DE KANTELFREQUENTIE VAN EEN 2 WINDINGS LUS KAN 2 x OMHOOG !

Een verbeterde methode van aanleg van ringleidingen wordt hier

aangeboden, door dit onderzoek, met het gevonden resultaat.

De methode leidt tot besparen van een trafo, vermogen en

zorgt voor betere geluidskwaliteit. De lus in een "cone" vorm.

Uit bovenstaande blijkt het zinvol om bij een lus van meer

dan 1 winding de draden niet tegen elkaar te leggen maar op

enige afstand. Hierdoor stijgt de lus kantelfrequentie.

Bijvoorbeeld door de ene winding langs de vloer te leggen en

de andere langs het plafond. (op 2.4 m). Tov 1 winding worden

zowel de weerstand (R) als de reactantie (wL) n x zo groot resp.

n x zo klein (als de n lussen serie resp. parallel staan) dus

blijft de kantelfreq. gelijk. Dat heeft ook het voordeel wanneer

vloer-betonwapening te veel tegeninduktie(verzwakking) geeft, de

verzwakking dan minder is (beide windingen hoog is dan nog beter).

Programma omschrijving.

Eerst invullen, berekening voor spann. of stroomversterker.

Versterker-aanpassing met 1,2 of 3 windingen serie of parallel.

Van de lus geeft men de breedte en lengte en de stroom.

De waarde van de lusstroom wordt zo berekend dat in het midden

minimaal 71 mA/m wordt opgewekt. Indien lus breedte <14 meter

is de meethoogte 1.2 meter. Anders neme men lus breedte/12.

Bredere lussen liefst hoog leggen, op 2,4 m of hoger.

Het is mogelijk om van een naastliggende andere ringleiding

op te geven hoe ver er vandaan hij ligt en over welke lengte,

want dan kan de induktie be-invloeding worden berekend. Die

beinvloeding is alleen als er hetzelfde signaal door gaat.

De naaste lus ligt met OMGEKEERDE stroom richting

naast de nu berekende, over een samenvallende lengte

(zodat de naastliggende draad DEZELFDE stroomrichting heeft).

Ook kan men deze 2e,3e.. ringleiding berekenen. Men moet wel

zorgen dat die dezelfde afmetingen heeft en dan kan men ook

de tweede parallel zetten. Of met een andere versterker voeden.

spanningsversterker

Hierna de lijst waar we proberen NET BOVEN 5000 Hz te blijven.

Ligt het kantelpunt lager, dan voldoet alleen een stroomver-

sterker, of een spanningsversterker met aktieve toonregeling.

Deze tweede ronde,  mm2, afstand en Rcor. proberen. Eerst mm2

in combinatie met Rcor, pas als niets past, de draadafstand.

Rcor moet veel watts hebben bij dik draad, neem dus dun draad.

Rver uitproberen (mbv Rcor) zodat de versterker aanpast.

De lus aanpass.imped. Rver = Rcor + Rlus

Vuistregel: 250 uH heeft reactantie van 8 ohm bij 5 kHz.

Rver mag niet kleiner maar wel 2 x zo groot zijn. Het kost dan

2 x vermogen, die men er zelf bij moet optellen.

Het wattage is berekend alsof de Rver van de versterker

aangepast zou zijn.

Let op: de nominale stroom in de berekening is 4x zo klein.

Bij spann.verst. is Rver 4 a 8 ohm: dat gegeven is belangrijk.

stroomversterker

Maximale eff. uitg.spanning Vmax eff= Vbatt/2.82. Invullen.

(de max uitgangsspanning Vbatt/2 wordt niet bedoeld)

Let op: de nominale stroom in de berekening is 4x zo klein.

Het vermogen van de stroomversterker is Vmax eff x A max eff.

In de linker kolommen moet de veldsterkte 400 resp 71 mA/m zijn.

Zorg voor voldoende lage lusweerstand met dik draad, want dit

beinvloedt de veldsterkte bij 1 kHz.

Een lus op een str.versterker moet minder dan 1000 uH zijn, maar

een grotere uitgangsspanning doet wonderen, zodat toch nog

bij 5kHz 71 mA/m wordt gehaald.

Stoppen met de <ESC> toets linksboven toetsenbord.

Printen door de <Print Screen> toets rechtsboven.

Het programma laat zien dat op 2.4 m draadafstand de L van

2 lussen in serie ong. 2.2 x is, en niet 3.8 x zo groot.

K is de koppelfaktor berekend tussen 2 draden, de koppelfak-

tor voor 3 draden wordt niet afgedrukt, maar wel BEREKEND,

per draad helemaal apart. Verdubbeling van afstand tussen 2

draden geeft 0,0725 minder K. Dat kan men zelf ontdekken.

Bij 3 draden wordt draadafstand tussen dr. 1 en 3 afgedrukt.

Bij 3 dr. snoer wordt draadafstand 2 x draaddikte genomen.

Bij het doorlopen van de 3 keuze mogelijkheden alleen de

te wijzigen getallen invullen, de rest blijft onveranderd.

Meer info is te zien na het stoppen van CONELUS.EXE

-#-