<Pagedown>, <Pageup> of <Esc> om te stoppen.

NEN10/IEC118-4 NORM BIJ AUT.STERKTEREGELING IN

RINGLEIDINGVERSTERKERS      IEC118-4.DOC

De iec norm luidt vereenvoudigd:

1 Veldsterkte moet overal 71-141 mA/m zijn, gemid-

deld 100 mA/m. Dat geldt bij 1000 Hz op alle plekken.

2 Freq.karakteristiek 100-5000 Hz +/- 3dB tov 1 kHz,

op een plek waar bij 1 kHz 0 dB is (dus 100 mA/m).

Niet: +/- 3 dB van 100-5000 Hz.

3 Gedurende 1/8 sec. moet het systeem 4x gem. veld-

sterkte(waar 100 mA/m is) bij 1 kHz aan kunnen.

Noot: met freq.karakteristiek wordt bedoeld de vermo-

genskarakteristiek. Beide zijn recht bij 100 mA/m maar

bij 400 mA/m hoeft de freq.karakteristiek niet meer

recht te zijn. Bij kleinere veldsterktes dan 100 mA/m

loopt de freq. karakteristiek veel hoger dan 5000 Hz.

Een versterker-ringleiding is goed als bij 1000 Hz

400 mA/m veldsterkte, en bij 5000 Hz minimaal 71 mA/m

kan (beide op een plek waar bij 1000 Hz 100 mA/m is).

Voorbeeld van versterker zonder aut.sterkteregeling:

Voor elke versterker is er een maximaal onvervormde

uitgangsspanning. Bepaald door versterkerconstructie.

De IEC norm is, 4x gem. veldsterkte bij 1000 Hz.

Als 4x gem. veldsterkte ook bij 5 KHz mogelijk zou

moeten zijn, dan is dat veel BETER dan de 118-4 norm.

Deze methode kost te veel versterkervermogen.

Er wordt IN de versterker een correctie gemaakt, hoe?

a met een konstante stroomversterker of

b met een spanningsversterker een op-regeling van

6dB/oktaaf, vanaf kantelpunt, bijvoorbeeld 1250 Hz.

Die zorgt dat van 100 Hz-5000 Hz dezelfde stroom loopt.

Bij 5 kHz is zodoende meer uitg.spanning nodig en

die moet de versterker wel kunnen leveren, anders

gaat het mis. Gelukkig is er (in de menselijke stem)

bij 5 kHz weinig sterk signaal en geldt de 4x eis

alleen bij 1000 Hz en niet bij 5000 Hz.

Tot zover lukt het wel.

Is er ook nog een automatische sterkteregeling,

(ASR,AGC,AVR,ALC,compressie,compander enz.) dan kan

die bij verkeerde afstelling belemmeren, dat bij

1 kHz de 4x proef lukt. Wat moet een goed afgere-

gelde asr bij een versterker allemaal doen?

A de asr zorgt dat de versterker UITGANGSSPANNING

niet meer dan het max wordt. Anders is er vervorming.

B de asr zorgt dat de veldsterkte (evenredig met de

versterker UITGANGSSTROOM) niet boven 400 mA/m komt.

C de asr zorgt dat een klein INGANGSSIGNAAL  meer

wordt versterkt dan een groot. Met trage regeling.

D de asr kan de verschillen tussen hard en zacht

INGANGSSIGNAAL binnen korte tijd (binnen een woord)

egaliseren. Dit geeft wel dynamiek vermindering.

De automatische sterkteregeling kan dus op meerdere

punten kijken en gaan bijregelen.

De versterking gaat mee met inregel en uitsterftijd

van de regelspanning, die de asr in gaat. A,B en C

hebben lange uitsterftijd, D een korte tijd

(daarom zijn dan 2 asr's beter bruikbaar). Ook kan

er bij A,B,C en D een (regelbare) drempel zijn,

waarboven de asr pas terugregelt (=uitgestelde asr).

Er is nu wel heel wat te regelen (4 regelpunten !).

Hoe meer regelspanning we terugsturen, hoe konstanter

het signaal blijft dat uit de asr komt...MITS de af-

tappunt waarde boven de ingestelde drempel uit komt.

Bij B en C kan bij 1 kHz wel 4x stroom worden af-,

geregeld, maar niet altijd bij 5 kHz (maar dat hoeft

ook niet). Dat is omdat A de uitgangsspanning

beperkt tot het werkelijke maximaal mogelijke,

zonder te vervormen. Bij D wordt er gesleuteld aan

de verhouding tussen hard en zacht in korte tijd,

en dat kan invloed hebben op de 4x stroom norm bij

1 kHz. We moeten bij D kiezen tussen:

OF aan de 4x stroom eis voldoen bij 1 kHz en de

veldsterkte bij 400 mA/m en eronder laten schommelen

OF de gem. veldsterkte bij 100 mA/m laten schommelen

(en de 4x stroom eis negeren). Men gebruikt een heel

stuk van de versterker capaciteit bij 1 kHz dan niet

meer en die lijkt dan overbodig (zie *).

Kommentaar:

Werkt de asr ook met D, dan krijgen we gewetensnood.

A,B en C zou traag en/of onder een drempel moeten

werken en D pas na 1/8 sec. Dat helpt een beetje

maar lijkt op nep. Ik geef geen mening maar konsta-

teer. D zou een mooie kromme regelkarakteristiek

moeten hebben, zonder de 400 mA/m grens te beperken.

Werkt de asr met de functies A,B,C en D niet onaf-

hankelijk dan krijgt men neveneffekten die niet

onder controle zijn te krijgen.

Conclusie:

Men heeft te maken met de fysieke beperking van de

uitgangsspanning en -stroom van de versterker.

Het zou prettig zijn om die grenzen te weten.

De 118-4 norm van 4x stroom bij 1 kHz dient ervoor

om een gemiddelde waarde van 100 mA/m mogelijk te

maken bij spraak, zonder dat de versterker wordt

overstuurd in de harde passages.

De 118-4 norm van 4x stroom bij 1 kHz dient er ook

voor om meerdere geluiden onvervormd tegelijk te

kunnen versterken.

Dat de 4x norm bij 5 kHz niet bestaat, biedt de ge-

legenheid om een lager kantelpunt dan 5 kHz te

kiezen. Dat scheelt watts.

De asr zorgt ervoor, dat bij zeer laag gekozen kan-

telpunt er toch geen vervorming optreedt bij hoge

frequenties, omdat uitgangsspanning wordt geregeld.

Met ingeschakelde asr moet 400 mA/m mogelijk zijn,

anders wordt de versterker-capaciteit niet gebruikt.

Kontroleer zonodig een asr op de werkelijke werking.

Aangenomen is, dat de lus en de versterker aan de

eisen voldoen. Een asr kan geen slechte installatie

verbeteren. Een slechte asr kan wel wat verprutsen.

Vooral: met een goede asr kan men een goede instal-

latie beter benutten.                   J.S. Pothof.

(*)De manier van asr regelspanning maken is van be-

lang. Men kan piekspanning maken of een gemiddelde.

Voorbeeld:

5 gelijke muziekinstrumenten van 1 watt geven een

5 x hogere piekspanning dan eentje. Zouden we dan

niet een zekere vervorming toelaten, dan zou de ver-

sterker 25 watt ipv 5 watt moeten zijn. Bij nog meer

geluiden tegelijk wordt het bijna onmogelijk om een

onvervormd geluid te reproduceren. Vandaar dat er

een zekere maar niet al te grote reserve van 4x is.

<Pagedown>, <Pageup> of <Esc> om te stoppen.