<PageDown>, <PageUp> of <Esc> om te stoppen

H E T  O N T W E R P

====================

Voor het ontwerpen van een ringleiding systeem

worden de volgende stappen uitgevoerd, die

een logische volgorde hebben. Met een gegeven:

de AFMETING van de ringleiding.

Hieruit komen veel rekenresultaten !

We hebben de keuze uit 3 soorten versterkers.

A Spanningsversterker zonder (regelbare) kantel-

frequentie aanpassing.(6dB/okt hoog-op vanaf kf).

Wij berekenen een serie correctieweerstand, die

bij de lusimpedantie komt, zodat de impedantie

over het in de norm vereiste frequentiebereik

van 100-5000 Hz, min of meer konstant blijft.

Hier ligt de kantelfrequentie vast op 5000 Hz.

Al dan niet met trafo voor de aanpassing van de

versterker naar de lus.

B Spanningsversterker met (regelbare) kantel-

frequentie aanpassing.(6dB/okt hoog-op vanaf kf).

We kunnen hier een kf beneden 5000 Hz kiezen,

zolang nog lusstroom correctie mogelijk is.

Boven de kf wordt met een filter schakeling

die heel eenvoudig in de voorversterker zit, de

uitgangsspanning verhoogd, zodat een konstante

lusstroom en dus konstant magneetveld ontstaat.

Hoe lagere kf we kiezen, hoe meer zelfinduktie

(=luswindingen) de lus heeft, en dus minder

lusstroom nodig is.

Al dan niet met trafo voor de aanpassing van de

versterker naar de lus.

C Stroomversterker, die als stroombron werkt.

De konstante stroombron zorgt voor een kon-

stante lusstroom en dus een konstant veld bij

alle frequenties van 100-5000 Hz.

Er wordt hier nooit een trafo gebruikt, omdat

men deze versterkers gemakkelijk kan aanpassen.

Overbelasten van de stroomversterker kan niet.

We moeten wel kontroleren of de zelfindictie van

de lus niet te groot is tov de uitgansspanning.

DE STAPPENMETHODE.

stap 1

De breedte van de ringleiding laat een bepaalde

meethoogte toe, wegens de gelijkmatige vereiste

veldverdeling. De meethoogte H is minimaal de

breedte : 10  (ongeveer)

Als de lus op de vloer ligt wordt H = 1,20 m

genomen omdat gehoorapparaten op die hoogte de

luisterspoel hebben.

Om die reden worden lussen op de vloer niet

breder dan 12-15 meter gemaakt. Voorbeelden:

Bij H=1,2  lus op vloerhoogte of op 2,4 m.

Bij H=1,5  lus op 0,3 m onder vloer of op 2,4 m.

Bij H=1,8  lus op 0,6 m onder vloer of op 3,0 m.

stap 2

Bepaal de gewenste kantelfrequentie.

Bij versterker A: het is zeer eenvoudig. We weten

de kantelfrequentie, die is vast (5 kHz) en niet

regelbaar. Er is een grote keus in draaddiktes

en aantal windingen, die dezelfde kantelfre-

quentie opleveren. Hoe komen we tot de keuze van

een kantelfrequentie ?

Bij versterker B:

In principe is de laagste mogelijke kf 625 Hz,

waar + 3 dB signaal is, en 0 db bij 1 kHz en

-3 dB bij 5 kHz. De de hoogste kf mag ook boven

5 kHz zijn.

Door een voorbeeld uit te rekenen is te zien

dat het benodigde versterkervermogen evenredig

is met de vastgestelde kf. Er zijn 3 redenen om

toch niet de laagste kf te kiezen:

Het is zo, dat een versterker niet tot in het

oneindige de lusstroom konstant kan houden

(met de stroom correctie) bij een te grote lus

zelfinduktie (= veel luswindingen = lage kf).

De beperkingen zitten bij de hoge freq. in de

versterker voedingsspanning dus uitgangsspanning.

De versterker stroom is ook beperkt. Dus uitein-

delijk het beshikbare versterkervermogen.

Als tweede reden, het grootste geluidsvermogen

zit tussen 100-2000 Hz, dus daar is niets te

corrigeren, de versterker loopt daar toch vast.

Een derde niet onbelangrijke reden is dat bij

tegenvallende meetresultaten van de ringleiding,

meer versterkervermogen nodig is. Is de kantel-

frequentie te laag gekozen dan is er geen reserve

vermogen in de reeds berekende installatie om die

op  te vangen. Bij B ligt de keus op 2500 Hz.

Bij versterker type C is geen keus nodig, maar hij

mag niet te laag komen te liggen. Daarop letten.

Met de draaddikte en aantal windingen legt men

de gewenste kantelfrequentie vast.

De belangrijkste reken-truc in de stappenmethode

is, dat bij de kantelfrequentie de X van de lus

gelijk is aan Rlus + Rcorr (+ Rextra)

Draad zelfinduktie voor stap 4,5

==>  We nemen L=1,85 microhenry per meter, en die is

altijd hetzelfde voor 1 winding. Hij is kleiner

bij kleine lussen, en kleiner bij grote draad-

diktes. Daarom is deze waarde vrij konstant.

Bij parallel geschakeld twinsnoer is het 1,70 uH/m .

stap 3

De trafo berekenen bij 1 luswinding.

(of stap 3 niet doen).

Het is bekend dat bij meer dan 1 luswinding de

zelfinduktie bijna kwadratisch maal toeneemt met

de windingen n. Bij te veel luswindingen kan

mis-aanpassing ontstaan en door 1 luswinding te

nemen ook. Dan is soms een trafo nodig, als we

met groot vermogen werken.

Het maakt geen verschil in watts op welk aantal

luswindingen we de trafo aansluiten. Een trafo

heeft meestal genoeg aftakkingen.

Als we een trafo willen berekenen nemen we 1

winding in de lus. Of parallelle twinsnoer.

Een trafo gebruikt zelf 10 % van het vermogen.

De trafo doet enkele dB's af van de freq. karak-

teristiek, omdat hij niet staat tegengekoppeld.

Trafo's tussen 0,9 : 1 en 1 : 1   weglaten.

Een trafo van 2 : 1 is hetzelfde als 1 : 0,5 !

formule:

T = sqr(Rversterker : Xn)     sqr=de wortel uit

Xn = C x wL = C x 2 x 3,14 x kf x 1,85 x 10^-6

waarbij:

C           aantal meter in 1 luswinding

T           trafo verhouding naar lus

Rversterker Toegelaten versterker imped.

Xn          reactantie van 1 wdg bij de kf.

kf          de gekozen kantelfrequentie.

n=1

stap 4 ( zie *)

Als we geen trafo willen, zoeken we een aantal

luswindingen tot Rversterker =<  Rcorr + Rlus

Rversterker is een gegeven waarde.

Bepaal meteen de lus reactantie bij n windingen.

Maar ook... Rcorr + Rlus moet gelijk aan Xn zijn.

Rversterker =< Xn lus reactantie bij n windingen.

2 formules:

Rversterker =< C x wL x n^2   zoek de n erbij.

Xn = C x wL x n^2

waarbij:

C  omtrek van 1 luswinding

wL 2 x 3,14 x kf x L

L  zelfinduktie per meter.

n^2 aantal wdg tot de macht 2.

Nauwkeuriger kan men voor n^2 deze tabel nemen.

De tabel geeft aan hoeveel maal de zelfinduktie

toeneemt ten opzichte van 1 winding, bij ver-

schillende draad afstanden (en wat NORMAAL is).

draadafstand           n=1 wdg; n=2 wdg; n=3 wdg

theoretisch nul:          1 x    4,0 x    9,0 x

afst.= 2 x dikte=NORMAAL  1      3,7      7,8

1 cm                    1      3,3      6,7

2 cm                    1      3,1      6,2

4 cm                    1      3,0      5,8

8 cm                    1      2,8      5,1

16 cm                    1      2,7      4,8

32 cm                    1      2,5      4,3

64 cm                    1      2,3      3,9

128 cm                    1      2,2      3,4

256 cm (vloer en plafond) 1      2,1      3,1

Hoewel het niet gebruikelijk is, de lusdraden een

eindje uit elkaar te leggen, is te zien dat de

zelfinductie afneemt met de draadafstand.

Bij meeraderig snoer is de 2e regel normaal.

probeer n=1 , n=2 , n=3 , n=4  enz,

totdat de weerstand rechts van het =<

teken net groter is dan Rversterker,

Dan is de versterker onderbelast. DAT MAG.

Dat kost versterkervermogen. zie stap 10.

We hebben nu meer windingen dan nodig.

neem 1 nu winding minder. Dan is R bij n windingen

kleiner dan Rversterker. DAT MAG NIET.

Dus vergroot Rcorr dan met een extra weer-

stand Rextra zodat het totaal van

Rcorr + Rlus + Rextra = Rversterker.

Dat kost versterkervermogen. zie stap 10.

VOORKEUR:We hebben nu "te weinig" windingen.

Wat te doen als de uitkomst n minder dan 1 wdg

is, en een trafo niet mag worden gebruikt ?

Antwoord: dat hangt af van de oorzaak, maar

opdelen in 2 lussen kan nodig zijn. Dat kan zijn

omdat de gegeven versterker impedantie te laag is

gekozen.

Bij het opsplitsen in meer lussen gebeurt het-

zelfde als bij meer luswindingen in een lus, name-

lijk aanpassen aan de versterker, zonder trafo.

De opgesplitste lussen kunnen mits even groot,

dan parallel (ook serie) worden geschakeld.

Lussen naast elkaar klok en anti klok schakelen.

Bij het parallel/serie schakelen van 2 gelijke

lussen, die magnetisch niet gekoppeld zijn,

wordt de R en de L resp 0,5 x en 2 x.

Let op, dat bij het opsplitsen van de lus, in de

zaal, geen lusdraad onder de stoelen ligt.

Mocht men behoefte hebben om het tabelletje uit

stap 4 te gebruiken om 2 lussen, die een korte af-

stand van elkaar liggen, parallel te schakelen,

dan wordt de zelfinductie in de 2 wdg kolom 1/4 x

en de zelfinductie in de 3 wdg kolom 1/9 x.

Interessant is de lus op 2,56 m afstand, die dan

ongeveer 0,55 x zelfinduktie heeft, en dus een

vermogenswinst van 2 x geeft.

noot (*) bij stap 4

Bij een versterker met een 20,30,50,70,100 volt

uitgang is de Rversterker bij elke uitgang te

berekenen als we het versterker uitgangs-

vermogen weten.

formule:

Rversterker= (spanning)^2 : versterker wattage

voorbeeld:

Een 100 watt versterker bij 100 volt uitgang.

Rversterker= 100 x 100    : 100 = 100 ohm.

We zien dat de 20 volt die tussen de 50 en 70 V

uitgang zit, met 4 ohm belastbaar is !

WIJ WETEN NU AL HET AANTAL LUSWINDINGEN EN

VULLEN DIE IN BIJ DE VOLGENDE RESULTATEN.

stap 5

Aantal mm2 van de draad bepalen.

Bij de kantelfrequentie kf, dan is  Rlus = Xn.

(C x Rspec x n) : mm2 = Xn          ==========

formule:

mm2 =  Xn : (C x Rspec x n)

De (dichtstbijzijnde te dikke) soort draad is

afhankelijk van het aantal windingen ! 2 x het

aantal windingen geeft 2 x zo kleine draadopp.

Een kf. kost dus altijd evenveel koper per m.

Standaard draadsoorten zijn:

0,3  0,35  0,5  0,75  1,0  1,5 en 2,5 mm2.

( draadddikte is 2 x sqr(mm2/3,14) )

Het kan zeer verstandig zijn, een dikke draad van

2 x 2.5 mm2 aanleggen. Dan zijn er meer andere op-

lossingen mogelijk bij tegenvallende resultaten.

stap 6

Bepaal de ohmse weerstand van de lus.

==>  Rspec is 0.01717. Dat is draad van 1 m en 1 mm2

formule:

Rlus = (C x Rspec x n) : mm2

waarbij:

C     draad lengte van 1 luswinding.

n     aantal lus windingen

Rspec weerstand in ohm van 1 m draad

mm2   draad in mm2

stap 7

Bepalen van de correctieweerstand om het kantel-

punt kf Hz te maken bij de TE DIKKE draad.

Als de draad te dun was, wordt Rcorr negatief !

Rcorr + Rlus is gelijk aan Xn bij de kantelfreq.

formule:

Rcorr = Xn - Rlus. (moet positief zijn !).

stap 8

Bepalen van de lus aanpassings impedantie.

Bij lage frequenties is de totale weerstand van

Rlus + Rcorr de zwaarste belasting naar de

versterker (of trafo). Rtotaal = Rcorr + Rlus

formule:

Rtotaal  = Xn

stap 9

Het bepalen van Rextra, als gevolg van de te

dikke draad, maar ook als gevolg van het feit

dat de versterker niet met een te kleine weer-

stand mag worden belast.

Formule:

Rextra = Rversterker - Rlus - Rcorr

stap 10

Bepaal uit de afmetingen uit de ontwerptabel de

lus stroom I die bij 1 winding nodig is, voor

100 mA/m veldsterkte.

Formule:

Ilus = I : n

stap 11

Het versterker vermogen Pverst dat nodig is,

is bij aangepaste lus imped. aan de versterker.

formule:

Pverst = (4 x Ilus)^2 x (Rcorr + Rlus + Rextra).

dit is het tweede geval in stap 4

Het versterker vermogen bij versterkers met te

lichte belasting is te bepalen via de (toch)

benodigde lus spanning. Over de lus staat de

spanning = (4 x Ilus) x (Rlus + Rcorr + Rextra)

Pverst = spanning^2/Rversterker

formule:

(16 x Ilus^2) x (Rlus + Rcorr + Rextra)^2

Pverst= ----------------------------------------

Rversterker

dit is het eerste geval in stap 4

Hoewel de versterker het vermogen niet hoeft

te leveren moet hij wel een grotere uitgangs-

spanning k u n n e n leveren wegens te lichte

belasting.

stap 12

Bepaal het vermogen van de totale correctie-

weerstand. De eventuele Rextra is er bijgeteld.

Pcorr= (4 x Ilus)^2 x Rcorr.

Let op, dat een te grote versterker soms veel

meer vermogen in Rcorr doet dissiperen.

Dit vermogen is afhankelijk van de door de

versterker mogelijk te leveren maximale span-

ning (en dus stroom door de totale lusweerstand).

Bij versterkers is de max. eff. uitgangsspanning

(Voedingsgelijkspanning-4) : 2,82 en

(Voedingsgelijkspanning-8) : 1,41 bij brug type.

(ongeveer, bij stabiele interne voedingsspanning)

Versterker type B heeft het volgende verschil.

Er is alleen een lagere kantelfrequentie kf.

Het resultaat is dikker draad, meer windingen

en minder versterkervermogen.

Gebruik stap 1..12 hier ook.

Versterker type C vergt extra aandacht, omdat

de kans bestaat, dat bij 5000 Hz de vereiste

veldsterkte niet kan worden gehaald, wegens de

te grote Xn bij te veel luswindingen.

Wij zijn toch gedwongen het aantal luswindingen

te bepalen, om een zo klein mogelijke versterker

te berekenen. Ook om een zo goed mogelijk rende-

ment te halen, waar dat nodig is.

Doe stap 1

Stap 2 is anders.

Doe eerst stap 10, om de lusstroom te weten.

We weten, dat bij 1000 Hz de stroom van

4 x Ilus mogelijk moet zijn. De stroomversterker

heeft een maximaal leverbare stroom als hij zelf

(automatisch) zijn effektieve uitgangsspanning

weer op maximum zet.

Wat is de voedingsspanning van de stroom-

versterker? Kan de versterker voldoende spanning

leveren om deze stroom door de lus te sturen?

Wat moet er kunnen bij 5000 Hz en 1000 Hz ?

Zorg dat er nog genoeg lusstroom is bij 5000 Hz.

De stroom voor n windingen is Ilus=I/n.

Die mag -3 dB bij 5000 Hz zijn, tot 0,71 x Ilus.

We gaan hierna Rlus verwaarlozen.

Bij 5000 Hs loopt 5 x zo weinig stroom als bij

1000 Hz. (Ideale spoel.)

Het is niet verstandig om bij 5000 Hz -3dB toe

te laten, want men zit dan op de grens van het

toegestane in de norm. Terwijl bij 1000 Hz de

lusstroom dan niet gehaald wordt.

formule:

met hulp van  ohm x ampere = volt bij 5000 Hz

Xn x 4 x I/n

------------  = Veff.max         waarbij

5

Veff.max. versterker uitgangsspanning.

Xn        lus reactantie bij f=5000 Hz

I/n   stroom voor 100 mA/m veldsterkte.

n         aantal luswindingen

Veff.max=

C x 5000 x 2 x 3,14 x 1,85x10^-6 x n^2 x 0,8 x I/n

Met de gegeven versterker Veff.max.  uitgangs-

spanning kunnen we zo de maximaal toegestane Xn

bepalen. En ook n, het aantal windingen, naar

beneden afgerond

HET AANTAL LUSWINDINGEN WETEN WE NU

We hebben hiervoor ook gezorgd, dat de lusimpe-

dantie bij f=1000 Hz klein genoeg is, om

4 x Ilus door te laten bij de versterker

uitgangsspanning Veff.max.

We maken Rlus flink minder dan

Rlus   <<  (Veff.max) : (4 x I/n)

Doe stap 3,4 niet.

Doe stap 5,6 of neem dik draad.

Doe stap 7,8,9,10 niet.

Stap 11 is anders.

Het versterker vermogen dat nodig is.

formule:

Pstroomversterker = 4 x I/n x Veff.max. (watt).

De maximale effektieve stroom is

formule:

Istroomversterker max.eff. = 4 x I/n

Voor de maximale in plaats van de effektieve

benodigde spanningswaarde en stroomwaarde moet

men de effektieve waardes met 1,41 vermenig-

vuldigen.

En het piekvermogen dat nodig is, 2 x nemen.

Doe stap 12 niet.

Er zijn geen reserves berekend.

Een reserve vermogen van 100 % is veilig.

Dat is slechts 3 decibel.

We weten nu in ieder geval precies hoe groot

de versterker met 100 % overcapaciteit moet

zijn ! !

De kf van een correctie filter, van een R en C

parallel is 1:(2 x 3,14 x R x C). Indien nodig.

Is er in de zaal vloer of plafond of wanden

betonwapening gebruikt, dan is de 100 % over-

capaciteit onvoldoende en moet er eerst een

proef meting met een proef lus worden gedaan.

Er zijn nauwkeurige nederlandstalige computer

programma's voor de stappen methode.