Toets <PageDown>, <PageUp> en <Esc> om te stoppen.

PROGP17.DOC     DOCUMENTATIE van PROGP17.EXE

BEREKENEN LUSLENGTE(1 winding), LUSSTROOM(1 winding).

Programma functies:

new  maak een nieuwe lus PROGP17.LUS aan. Rechthoekig of meerhoekig.

ted  wijzigen van de lus PROGP17.LUS, en ook de geloade lusnaam.

abs  display absolute veldsterktes op het scherm.

nor  display alleen positieve veldsterktes

pnt  geef de veldsterkte in een (ook buiten de lus gelegen) punt

geef de tabel hoe de veldsterkte wordt gedisplayed (mbv PROGP17.SYS)

mam  bereken de stroom voor een 100 mA/m gemiddelde veldsterkte

max  bereken de stroom voor een maximaal aantal goede meetpunten

h    voer de meethoogte in, waarvoor de berekening wordt gedaan

load laad een lus met een andere naam(moet op .lus eindigen)

join voeg een lus toe aan de berekening (met alle hetzelfde MEETVLAK erin)

+,-,&  vastleggen van de faserelatie tussen de lus stromen(klokwijs).

save save lus onder andere naam en het logfile PROGP17.LOG bij 1 ampere.

shell ga naar dos terug zonder gegevensverlies en ga weer terug met EXIT.

rot  lus +90 graden roteren

stop is save en stoppen

beep pieptoon indien gereed (nuttig bij trage computers)

<Esc> toets berekening onderbreken

De PROGP17.SYS file geeft de vertaling van veldsterkte naar een letter

of cijfer. Alleen nodig in progp17.exe . Zichtbaar in functie: pnt

PER1DB.SYS        a=-1 dB  C=+3 dB enz. dus c,b,a,vierkantje,A,B,C is goed.

PER20MA.SYS       1=20 mA/m   dus 4,5,6,7 zijn goed

perascii.SYS      vertaling naar ascii waarde    zie het file

Men kan dit sys file in PROGP17.SYS zetten met commando >SYS-IS per1db.sys

maar ook met het gewone copy commando.

PROGP17.EXE maakt een ascii file PROGP17.LOG aan, dat wordt gebruikt door

PROGP2.EXE, en dat ook als invoer kan worden gebruikt om staafdiagrammen

en dwarsdoorsnedes te maken met een spreadsheet programma.

Ook leest PROGP17.EXE dit file in, om de berekeningen bij ongewijzigde

PROGP17.LUS te bewaren.

Met join commando 90 uit fase (&) en in (tegen)fase ((-,)+) lussen samenvoegen.

De lussen mogen op of naast elkaar liggen, maar men moet de lussen detzelfde

meetvlak(ken) geven. Dit kan door in elke lus hetzelfde meetvlak op te geven.

Filenamen te voren aanmaken met EDIT of TED. Geen WP.

VOORBEELD: 3d.lus is in 4 lussen verdeeld, die elk een naam hebben, namelijk

3d1.lus,3d2.lus,3d3.lus,3d4.lus. Met deze 4 lussen kan een 4 lussig systeem

worden geprobeerd, met progp17.exe. De eerste lus moet

men laden met load, en de volgende 3 lussen met join.

Zo verkrijgt men een totaalveld tekening (met functie & bedoelt

het programma:90 graden uit fase optellen). Dus met progp17 kan men

meerdere lussen boven of naast elkaar "optellen".

Let dan wel op dat voor alle op te tellen lussen de stoelvakken (=meetvlakken)

gelijk worden gedefinieerd (xy coordinaten op het scherm gelijk).

Problemen? Opmerkingen? J.S. Pothof 035-6213729.

De auteur noch de NVVS stellen zich aansprakelijk voor de berekening.

Lusfiles moeten op .lus eindigen.

Algemene indeling van een lusfile

LUS(max. 1).                               begin x,y en eind x,y gelijk

STOELVAK(0..veel stoelvakken onder elkaar).begin x,y en eind x,y gelijk

2 PUNTEN(0..2) TBV MEETVLAK.

LUS vooebeeld.

=============

0,0          begin lus

0,4.5

4,4.5

4,0

0,0          einde lus

1,1          begin meetvlak (=stoelvak)

1,3

3,3

3,1

1,1          einde meetvlak (men mag nul of meer stoelmeetvakken opgeven.)

-1 -1        dit is de definitie van een punt lunksonder(nul, 1 of 2 punten)

-1 -1        ook nodig (einde van 1 punt)

10 10        dit is de definitie van nog een punt rechtsboven

10 10        ook nodig (einde van een punt)

999,999      Verplichte laatste regel

Omschrijving van het lusvoorbeeld

Van 0,0 tot 0,0 is een lus (klokwijs). Maximaal een lus mag. (begin=einde).

Van 1,1 tot 1,1 is een stoelvak; nul of meer stoelvakken mag.(begin=einde).

-1 -1 en -1 -1 is een punt, om de tekening linksonder mee te beginnen. Mag.

10 10 en 10 10 is een punt met dezelfde functie; in tekening rechtsboven. Mag.

Onder 999 999; aleen eronder naam van de lus, en vrije tekst toegestaan !!!

Deze vrije tekst verdwijnt echter na het save commando.

In het commando new of ted kan men nieuwe lus invoeren, maar kan ook vooraf.

Men mag de lus een eigen naam geven maar moet op .LUS eindigen !

Let op dat de lus niet zijn eigen beginpunt kruist, want dan raakt het

programma in de war. Het kan wel, door dan 1 cm ernaast een punt te nemen.

Het beeindigen van PROGP17.EXE kan met stop (incl. save lus en logfiles).

Zie de functielijst in de kop van het programma

PROGP17.EXE. Gebruik kleine letters voor de opdracht.

Men kan een lus file aanmaken in PROGP17.EXE met functie new of van te

voren met EDIT of TED.EXE.

Het programma stoppen met stop commando.

Deze documentatie verlaten met de <Esc> toets.