Toets <PageDown>, <PageUp> en om te beeindigen <Esc>.

PROGP2.DOC van PROGP2.EXE(progmenu 2).

BEREKEN SPANNINGSVERSTERKER WATTAGE, LUSWINDINGEN, DRAADDIKTE,

KANTELFREQUENTIE, CORRECTIEWEERSTAND, CORRECTIEFILTER +6dB/oktaaf.

Tips en trucs.

Het programma gebruikt de gegevens die berekend zijn in de lusberekening

PROGP17.EXE. Deze gegevens werden in file PROGP17.LOG gezet.

Het zijn slechts 2 gegevens, de lusstroom bij 100 mA/m(1 wdg) en de

lus omtrek(1 wdg). Die gegevens worden door PROGP2.EXE(progmenu 2) uit

PROGP17.LOG gelezen. In de trace mode(menu P) kan men dat handmatig invoeren.

Van de ontwerper wordt in dit programma verwacht dat rekening wordt gehouden

met reserve vermogen. Dit staat met 100% default in het Parameter menu.

De gewenste kantelfrequentie is default 5000 Hz maar mag ZEKER minder.

5000 Hz is beter dan FM, 3500 Hz(50 microsec) is FM kwaliteit,

1250 Hz(120 microsec) cassetterecorder.

Er wordt steeds rekening gehouden met de iec norm meetwaarden 1kHz en 5kHz.

Daarom zijn ook lagere kantelfrequenties hier mogelijk gemaakt.

Als men in het parameter menu een draadafstand opgeeft, dan wordt de

zelfinductie berekend voor de draadafstand, zoals opgegeven.

Het programma berekent aantal windingen en de draaddikte.

Ook de door de spanningsversterker vereiste lus serieweerstand. Meestal

is die weerstand nul omdat het programma daarvoor zorgt met de draaddikte.

Als ringleiding EN geluidsinstallatie op 1 versterker komen staan, heeft het

zin, om de luidsprekers op een lager voltage dan 100 volt aan te sluiten.

Los van de ringleiding, die op een ander voltage mag staan, max. ong. 30 V.

Voer voor de luidsprekers extra reserve vermogen toe in het parameter menu.

Van de spanningsversterker moet men impedantie en max. wattage opgeven(menu P).

Er wordt OOK rekening gehouden met de correctieweerstand, ook indien

geen trafo wordt gebruikt, als het niet nodig is..

Houd er rekening mee, dat met dun draad een serieweerstand met minder

wattage nodig is. Maar een dunne draad van 0.28 mm2 is minder geschikt voor

een systeem met stroomversterker berekening.

Er wordt gedisplayed wat het benodigde wattage is, met en zonder trafo.

Men kan dan het vermogen vergelijken met het best haalbare met trafo.

Men kan zelf kiezen voor een versterker en een ringleiding soort. Een

ringleiding met grote zelfinduktie of een ringleiding met kleine zelfinduktie

en resp. versterker met grote of kleine uitgangs impedantie (invullen in menu P).

Het programma neemt uit zichzelf 4 ohm belastingsweerstand aan.

Bij 20,30,50,70,100 volt versterkers zonder direkte uitgang, neemt men als

uitgangsimpedantie de uitgangsspanning gedeeld door de max.benodigde lusstroom.

Er zijn een aantal economische spanningsversterkers te koop (of op zolder).

Denk aan het frequentiecorrectiefilter en LIEFST een aut. verstekingsregeling.

Men kan telkens een schema van de versterker + ringleiding zien.

2 keer =100 % reserve watt (menu P) geeft een versterker stroom en

spanning die elk wortel 2 hoger worden genomen. 3x is wortel 3 enz.

Er wordt een filter schakeling berekend, om een spanningsversterker

als stroomversterker te laten werken, zonder vermogensverlies, zoals een

vroegere methode aangaf. Het filter verzwakt 30 x ; aasluiten op micr. ingang.

In het parameter menu kan men opgeven of dit filter extern of intern is.

De kantelfrequentiecorrectie methode bespaart vermogen en is zelf ontwikkeld.

Nog ten overvloede zij vermeld dat voor alle kantelfrequenties de berekening

voldoet aan de iec118-4 norm, 1 kHz en 5 kHz, ook bij lage kantelfrequenties.

Probeer deze berekening ook met trafo, om de resultaten te vergelijken.

De ontwerpmethode staat in ONTWERP.DOC.

Sluit het programma af met de <Esc> toets.

TRAFO:

Wie eens een trafo heeft berekend met dit programma, en bedenkt dat ze ook

voor stroomversterkers geschikt zijn, wordt er een absoluut voorstander van,

wegens de enorme vermogensbesparing.

In het parameter menu is met of zonder trafo op te geven. Is de trafo tussen

1:0.917 en 1:1.0905 dan kan de trafo weg .

Het programma berekent alleen bij 1 winding een trafo, en bij -2 windingen

parallel en bij 2 serie ook. Het kan niet bij meer dan 2 wdg serie met trafo.

Ik heb het serieuze vermoeden dat een net-trafo(50 Hz) met veel secundaire

spanningen wel geschikt is en waarschijnlijk nog is te corrigeren met een

toonregeling. Dit moet nog eens worden geprobeerd. Ze kosten minder.

Let op: een trafo van 1:2 is hetzelfde als 0.5:1.

En ook: een omgekeerde trafo van 2:1 (dus 1:0.5) gaat van 0.5:1 en dat is als

de juiste trafo verhouding niet vindbaar is, heel nuttig.

Ten overvloede: Een trafo kan als "autotrafo" worden gebruikt. Er wordt dan

alleen de secundaire wikkeling gebruikt, door zowel de lus als de versterker,

maar wel op verschillende aftakkingen. Idee van Ir A.A. Weeda(LTC).

Een trafo van 0.30:1 transformeert de impedantie van 1 naar 9 maal.

Een speciale ringkerntrafo heeft een vermogensverlies van beter dan 5 % en

een "onmeetbaar" rechte frequentiekarakteristiek.

Een trafo met niet de juiste trafo verhouding 1:3 ipv 1:4 mag. Niet andersom.

,,                    1:0.5   1:0.6          ,,

Grote afwijkingen zoals de laatste moeten worden gecorrigeerd met lusweerstand.

Stel: er is een trafo van 1:2.5 beschikbaar. De de versterker is 4 ohm.

dan past de trafo aan van 1:6.25 in impedantie. Bereken de ringleiding dan

zonder trafo, met een schijnbare "versterkerimpedantie" van 4x6.25= 25 ohm.

Wanneer is een trafo nodig? Antwoord: als de berekening met trafo veel zui-

niger is, en als er anders een duurdere versterker nodig zou zijn; dat geldt

ook voor stroomversterkers. Gebruik dan de spanningsversterkerberekening en

laat het kantelfrequentiecorrectiefilter en de correctieweerstand weg.

Het kantelpunt mag in bovenstaande overal liggen.

Neem als stroomversterkerimpedantie de open spanning gedeeld door de maximale

stroom en vermenigvuldig bij een trafo van 1:2.5 deze impedantie met 6.25 en

bereken met deze impedantie de ringleiding (wattage blijft gelijk). Een

stroomversterker is goed bestand tegen een trafo, maar het hoeft meestal niet.

De maximaal te leveren stroom wordt bij trafo van 1:0.33  3 x zo groot en de

spanning 3 x zo klein. De "versterkerimpedantie" die de ringleiding

ziet, wordt 1/9 x (de open spanning:max.stroom).

Bizondere aandacht voor de spanningsversterker met trafo: daar kan men

2 wdg parallel(*), 1 wdg en 2 wdg serie berekenen. De 2 wdg serie heeft het

voordeel boven 2 wdg parallel, omdat bij de laatste, bij 2 ongelijke lus-

sen er een verschillende stroom door de 2 lussen gaat. Dat is niet bij 2

luswindingen in serie. (*): Alleen als er een draadafstand wordt opgegeven.

Uiteraard moeten de 2 lussen zoveel mogelijk gelijk aan elkaar zijn.

Het serieschakelen komt van ing K.R.Meijer(LTC).

BEREKEN STROOMVERSTERKER WATTAGE, LUSWINDINGEN, DRAADDIKTE, KANTELFREQUENTIE.

Dit soort versterkers is aan te bevelen en wordt het meest gebruikt.

Het programma gebruikt de resultaten die berekend zijn in de rechthoekige en

meerhoekige lusberekening PROGP17.EXE.(progmenu 1) De resultaten werden daar

in het file PROGP17.LOG gezet. Het zijn slechts 2 gegevens, de lusstroom

bij 100 mA/m (1 wdg) en de lus omtrek(1 wdg).   Die worden door PROGP2.EXE

uit PROGP17.LOG gelezen. De kantelfrequentie is vast : 5000 Hz, 71 mA/m.

Nuttig is in menu P een draadafstand te proberen voor zonodig

2 parallelle lussen 2.4 m boven elkaar. Men ziet dat dan de zelfinduktie

2 x zo klein is dan een enkele lusdraad, en dat geeft 2 x vermogensbesparing.

De draden mogen ook naast elkaar liggen. Bekijk of het verschil relevant is.

Het proberen van het aantal windingen van -2(=2 parallel) tot +4(4 lussen in

serie) heeft tot doel om een goede aanpassing(minder watt) te krijgen.

Het programma berekent aantal windingen de draaddikte en watts enz..

Ook de door de versterker GEBODEN spanning(alles met default waardes, dus

de eerste keer niets invullen).  Zie menu Parameters.

Het programma berekent dan wat er NODIG is bij 1000 Hz en 5000 Hz(watt,volt),

op basis van die frequenties, aantal windingen en draaddikte.

Voor bv 2 x watt geeft men 100% reserve watt (is default in menu P).

Dan wordt gedisplayed wat er GEBODEN werd(watt,volt). Let op dat bij 1000

Hz 400 mA/m en bij 5000 Hz minimaal 71 mA/m is. Denk niet aan volt reserve,

want die ligt vast. Het programma neemt bij 100% reserve watt 100% stroom

extra.

Is de NODIGE spanning niet of wel groter dan de GEBODEN spanning inclusief

reserve? Een te grote versterkerspanning kost extra watts. Zie menu P.

Stel dat we 13 volt eff. nodig hebben, let dan ook eens op de voedingsgelijk-

spanning van de versterker. Deze is 3 + 2.83 x de eff. waarde van de

uitgangsspanning.

De onbelaste uitgangsspanning is belangrijk voor stroomversterkers bij

5000 Hz, omdat dan de versterker weinig wordt belast, en ook bij 5000 Hz

nog voldoende stroom moet lopen door de ringleiding om 71 mA/m veldsterkte

te kunnen geven. De onbelaste uitgangsspanning is dan van belang.

Men kan zelf kiezen voor een versterker met hoge

uitgangsspanning en ringleiding met hoge zelfinduktie of een ringleiding

met kleine zelfinduktie en versterker met kleine uitgangsspanning.

Bij grote lussen heeft men daarin weinig keus ( 1 wdg) edoch.....

Het heeft zin, om bij grote lussen, de zelfinduktie te beperken door 2 lussen

parallel (aantal wdg = -2) met draadafstand 2.4 m (menu P) te berekenen.

Het scheelt dan de helft van een groot vermogen ! Een draadlus is goedkoper

dan een versterker extra.

OOK moet bij 1000 Hz 400 mA/m veldsterkte kunnen, maar daarvoor lette men

op de draaddikte.

Het programma neemt uit zichzelf 13 volt eff. onbelaste uitgangsspanning aan.

Te veranderen in menu P.

In deze 13 volt klasse zijn een aantal economische stroomversterkers te koop.

Van de ontwerper wordt in dit programma verwacht dat rekening wordt gehouden

met reserve vermogen. Een versterker heeft meestal 100% reserve watt(menu P).

Van de stroomversterker moet men de maximale uitgangsspanning weten

onbelast (of bij 18 ohm). En de maximale kortsluitstroom (1-2 ohm belasting)..

De ohmse aanpassing voor een stroomversterker is de open klemspanning

gedeeld door de maximaal nodige uitgangsstroom. Bij trafoberekening van belang.

NB: De regels van de schermtekst in menu P geven aan hoe er is berekend, met

de GEBODEN apparatuur, want daar is alles van afhankelijk.

Ook bestaat er een schakelende puls stroomversterker van W.K. Audiosystems B.V.

te Alphen a/d Rijn. Door dit laatste dissipeert de versterker geen vermogen.

Sluit het programma af met de <Esc> toets.

ALGEMEEN:

Berekening INIT: lees stroom en lusomtrek (uit PROGP17.LOG)

vul standaard gegevens in tabellen en variabelen

START: vraag welke soort versterker

aanpassen van de stroom aan reserve vermogen

spann.verst. met trafo? aanpassen stroom aan trafoverlies

BEGIN: de eerste keer = 1

draaddikte = 5 mm2

aantal windingen = 1

LABEL: juiste stroom bij 1000 en 5000 Hz. ok? dan naar NEXT

aantal wdg + 1 en ga naar LABEL

NEXT: spann.verst? dunner draad zodat corr.weerstand nul wordt

stroomverst? dunner draad zodat nodige<gegeven spanning

tel 1 op bij de eerste keer

ga naar LABEL, als de eerste keer 2 is.

spann.verst? kantelfreq.corr.filter(bij < 5000 Hz)

zonodig aanwijzingen en foutmeldingen displayen

vraag nieuwe gegevens en ga naar BEGIN,START (of INIT).

stop bij <esc> toets

De vermelde kantelfrequenties zijn geen frequenties zoals bedoeld

bij audio apparatuur. Deze kantelfrequenties gelden bij 100 mA/m maar lopen

veel verder bij de veel lagere amplitudes bij frequenties boven 5000 Hz.

Deze kantelfr. gelden bij een bepaald vermogen. Het is een vermogens kantelfr.

Een FM omroepzender heeft een vermogens kantelfr. bij 3141 Hz(50 microsec.),

het cassettedeck gaat dan tot 1309 Hz(120 microsec.). Alleen in concert-

zalen heeft het zin om een kantelfr. aan te bevelen van 5000 Hz.

Voor spann.versterker en stroomversterker wordt met een vaste kantelfr.

gerekend van 5000 Hz, maar een spanningsversterker heeft een kantelfr. cor-

rectie nodig om op dezelfde manier te kunnen werken als een stroomversterker.

De ontwerpmethode staat in ONTWERP.DOC. Er zijn nog enkele .TXT en .doc

files die aanwezig zijn en lezenswaard zijn. Lees ook eens de .bat files of

nog ingewikkelder, de .sys files.

Er is meestal een versterkervoedingsspanning van 40-60 volt. Mono

versterkers kunnen 1 of 2 balansversterkers(in brugschakeling) hebben.

Een brugversterker met 2 balansversterkers heeft bv een 2 x 40 volt voeding,

en kan dan 24 volt effektief onbelast afgeven aan de enige versterkeruitgang.

Een gewone balansversterker levert dan ongeveer 12 volt maximaal.

De meeste balans versterkers geven niet meer dan 19 volt eff.(18 ohm belast).

Men moet weten wat er te koop is, of wat men beslist expres niet wil

kopen, voor een zo economisch mogelijk ontwerp. Een goed ontwerp met deze

programmatuur bespaart gauw tussen 250 en 1000 euro.

Aantal windingen en draaddikte moeten bij een stroom- EN spanningsversterker-

berekening elkaars meeste zijn, als men later pas een keuze maakt.

Bij grote lussen heeft men weinig keus in windingen ( 1 wdg) edoch.....

Het heeft zin, om bij grote lussen, de zelfinduktie te beperken door 2 lussen

parallel (aantal wdg = -2) met een draadafstand(bv 2.40 m) te berekenen.

Het scheelt bij 2.4 m de helft van een groot vermogen !

Een extra draadlus is goedkoper dan een versterker extra.

Nuttig is een zekere draadafstand, ook als de draden op de vloer liggen.

Het programma berekent de zelfinduktie met een formule uit een boek,

en de formule met draadafstand is zelf ontwikkeld en beter dan 5 % fout.

In het programma CONELUS.EXE wordt de zelfinduktie met draadafstand

bij 1,2,3 wdg berekend met zelf ontwikkelde formules, mbv oa trafo formules.

Enkele formules komen uit een studieboek van Ir J.J. Cornelissen(NVVS).

De draden mogen een eindje uit elkaar liggen. Bekijk of verschil relevant is.

Voor kleine ruimtes zijn meer windingen nodig.

Denk aan de verkrijgbare draad of draad dat er al ligt. Stel dat het

programma 1 mm2 berekent en er ligt al 1.5 mm2. Wat te doen? Eerst pro-

beert men 1.5 mm2 met D  op te voeren. Lukt dit niet dan kan men in het

Parameter menu de Lusweerstand vermenigvuldigen met 1/1.5=0.66 . Het pro-

gramma geeft dan de resulaten maar geeft 1 mm2 aan. Van de zo berekende

weerstand(draaddikte) mag men bij spanningsversterkers niet afwijken, maar

dat mag wel als de draad Dikker wordt gemaakt bij stroomversterkers.

Meer windingen dan berekend bv 2 ipv 1 kan men aan het programma ook op-

geven. Eerst geeft men de opdracht W. lukt dat niet

dan moet men de lusweerstand in menu P maal 2 corrigeren en de zelfinduktie

L corrigeren(ingewikkeld)  en de berekening opnieuw doen en hopen dat

het aantal wdg gelijk blijft. Al met al kan men het beste zich aan de

berekende resultaten houden, zonder trucs, omdat dit fouten kan geven.

Nauwkeurige berekeningen zijn ook mogelijk met het programma CONELUS.EXE, met

extra aandacht voor (samenvallende)lusdraden met ook een onderlinge afstand.

De ontwerpmethode staat in ONTWERP.DOC. De normen in IEC118-4.DOC

Tevreden? doe dan printscreen, ook van het Parameter menu.

Men heeft men deze resultaten nodig om het formulier van progmenu 6

in te vullen. Leg het geprinte formulier voor het programma's draaien klaar.

Men kan resultaten ook invullen met EDIT of TED (geen WP of Word) in een

kopie van het file PROGADV.TXT. Met WP kan men in ASCII mode werken.

Let op de benodigde versterker uitgangsspanning.

Stel dat we 17 volt eff. nodig hebben, let dan ook eens op de voedingsgelijk-

spanning van de versterker. Deze is 2.83 x de eff. waarde + 3, van de

uitgangsspanning. De voeding is dan 51 volt (bij balansversterker).

Een brugversterker met 2 balansversterkers heeft dan een 2 x 25.5 volt

voeding, en kan dan eveneens 17 volt effektief onbelast afgeven.

De meeste balans versterkers geven niet meer dan 17 volt eff.

Neem bij grote ringleidingen bij spanningsversterkers een lagere kantelfreq.

Men moet weten wat er te koop is, of wat men beslist expres niet wil

kopen, voor een zo economisch mogelijk ontwerp. Een goed ontwerp met deze

programmatuur bespaart gauw tussen 250 en 750 euro.

Men kan zelf kiezen voor een spannings versterker met hoge uitgangsimpedantie

en een ringleiding met grote zelfinduktie of een ringleiding met kleine

zelfinduktie en versterker met kleine uitgangsspanning (invullen in Parameter

menu). Bij stroomversterkers ligt dat aan resp. hoge of lage uitgangsspanning.

Leg 2 lussen 50cm uit elkaar, want dat scheelt zelfinduktie en dus wattage.

En tegengestelde lusstroomrichting zodat beide magneetvelden elkaar steunen.

Ga dan daarvoor eerst terug naar de ringleiding berekening voor 1 van

de kleinere lussen.

Een versterker heeft liefst een automatische sterkteregeling(ASR), of

wat ook mogelijk is, een voorversterker met dergelijk systeem. Doel is om

hiermee wattage en veldsterkte(tot 400 mA/m) te begrenzen en ook verscil-

lende geluidssterktes te nivelleren. Ook een reden is, dat het uitgangsvolume

niet is te horen, en dat rondzingen niet kan. Bij aansluiten uitsluitend

op radio en/of TV is uiteraard geen ASR nodig in de versterker. Bij een

berekening blijkt dat men de radioversterker(1 kanaal) als versterker kan

gebruiken(balansregeling gebruiken).

Probeer bij stroom- en spanningsversterkers altijd even D en/of W in te typen,

want dat kan 1 winding meer opleveren en dat geeft wattage winst.

Het wattage van de versterker wordt bepaald door het maximum van de geboden

en benodigde spanning te vermenigvuldigen met de benodigde uitgangsstroom.

De randaarde van de netvoeding kan voor beide versterkersoorten problemen

geven, omdat er dan inductiespanning ontstaat die voor rondgenereren kan

zorgen. Neem dan een 600:600 ohm scheingstrafo in de lijningang of haal

de 230 V randaarde los. De versterker blijft dan geaard via de lijningang

aarde als er geen scheidingstrafo in zit. Fabrikanten zouden er rekening mee

kunnen houden door in de versterker altijd een scheidingstrafo te gebruiken.

TV en radiotoestellen zijn altijd geaard met de kabel van de centr. antenne.

Daarom: let op geaarde ringleidingversterkers. Soms is er een schakelaar voor.

Van beide versterkersoorten wordt een lijst uitgegeven door de LTC van de

NVVS. Ook een lijst van installateurs die zich houden aan de iec118-4 norm.

Vloeren en plafonds met betonwapening zorgen voor een tegengesteld magnetisch

veld. Wat te doen? Reserve vermogen of de lus op 2,40 m of hoger leggen.

De meethoogte H wordt dan lushoogte min 1.20 m.

Ook kan het nodig zijn om dan de lus op te splitsen (altijd over de lengte).

Nog beter is het om een proeflus te proberen (2x smaller maken of hoger).

Bereken eerst met progp17.exe(progmenu 1) de verwachte stroom bij 100 mA/m.

De stroom meet men bij 100 mA/m (mbv een serieweerstand van 1 ohm). De draad-

dikte is dan nog niet belangrijk. Meet dan ook alvast de freq. kakteristiek

door dezelfde stroom te houden.(is de voltmeter "recht" ?;eerst kontroleren).

Door de stroom konstant te houden meet men de ivloed v.h.betonijzer apart, als

men de frequentie van 100 tot 5000 Hz laat gaan.

Vul die stroom in in het programma PROGP17.exe(progmenu 1),

in plaats van met functie max of mam. Meet ook meteen storings veldsterkte.

De proeflus kan aantonen of de lus in 2 of meer kleine moet worden gesplitst

want betonijzer heeft invloed op de veldsterkte (in het midden) van de lus.

Bij kleinere lussen is telkens boven een draad geen veldsterkte aanwezig, en

men legt dan een tweede stel lussen ertussendoor met een fasedraiing van 90

graden in  een van de versterkers.

Bij 5000 Hz is de verzwakking door betonijzer het grootst

Als men de gecorrigeerde stroom invult in PROGP17.EXE hoeft men daarvoor geen

reserve watt in te vullen in PROGP2.exe(progmenu 2 , in menu P).

Bij een proeflus voorkomt men dat in het advies moet worden geschreven

dat de berekening geen rekening houdt met externe faktoren.

Bij het hoger leggen is niet zo van belang of het plafond betonwapening

heeft, want dat tegenveld bereikt de 1.20 meethoogte bij een hoog plafond

niet zo sterk.

Verzwakt een Gewapend Betonnen vloer de veldsterkte bv 3 x dan kan ook 9 x

het vermogen worden gebruikt, dus 800% watt percentage(in menu P) erbij.

Het programma rekent dan een ringleiding en versterker uit die die reserve

zo gunstig mogelijk gebruiken.

Is de toevoerdraad even dik als de ringleidingdraad, geef dan een extra

reserve vermogen (in menu P) dat even groot is als 2 x de lengte van de

toevoerdraad gedeeld door de totale draadlengte van de lus, maal 100 %.

Men moet dan het programma de eerste keer draaien zonder de extra reserve en

de tweede keer met. Omdat de eerste keer pas bekend is wat de lusdraadlengte

is(lusomtrek maal aantal windingen).

De adviezen zijn niet om een installatie te wijzigen want de NVVS heeft

dit niet verzekerd als er iets fout gaat. Leg afwijkende afspraken

schriftelijk vast met de eigenaar/beheerder.

Deze nauwkeurige berekening maakt (soms) te dure grote versterkers overbodig.

Afgekeurde installaties kunnen worden herberekend zodat misschien een nieuwe

versterker overbodig wordt. Dat is een verrekenbaar NVVS advies.

Het parallel schakelen van meerdere kleinere lussen met draden die niet

over maar wel door elkaar liggen is met progmenu 1 (progp17.exe) te berekenen.

Er is dan in 1 versterker 90 graden fasedraaiing nodig. O.a. Danvox, Tau,

W.K. Audiosystems BV.

Het verschil tussen

stroomversterkers en spanningsversterkers

Bij het opdraaien van de                Bij het opdraaien van de

volumeregelaar neemt de uitg.stroom     volumeregelaar neemt de uitg.spanning

toe en dus ook de uitgansspanning.      toe en dus ook de uitgangsstroom.

Van bovenstaande feiten worden we niet veel wijzer.

De uitgangsstroom blijft konstant als   De uitgangsspanning blijft (zonder

de belastingsimpedantie vermeerdert     correctie) konstant bij toene-

met toenemende frekwentie. De uit-      mende frekwentie. De uitgangsstroom

gangsspanning vermeerdert dus bij       daalt dus bij toenemende belastings-

een grotere belastingsimpedantie.       impedantie bij hogere frekwenties.

Dat is goed voor konstante veldsterkte. Dat is niet goed voor konstante

Een stroomversterker probeert de uit-   veldsterkte, daarom is het correctie-

gangsstroom konstant te houden, dus bij filter of interne correctie van de

hoge frequenties neemt bij toenemende   uitgangsspanning nodig, bij toene-

lusimpedantie de uitgangsspanning toe.  mende frekwentie. Dat is toon-rege-

ling; beter is een frequentiekan-

telpunt regeling (doet het programma).

Hier van is bekend de de max. stroom     Meet zelf de max. uitgangsspanning

en soms ook de max. onbel. uitg.spann.   over een juiste weerstand, omdat het

De spanning MOET men weten en is ong.   vermogen verwarrend wordt opgegeven.

de voed. spanning gedeeld door 3.       Hang de weerstand 3.9 of 8.2 ohm,

in een beker koelwater. Koken mag.

Watt=(Voltage x Voltage) : weerstand.

Hebben soms geen toonregeling.          Hebben vaak een toonregeling.

Kantelfrequentie onbelangrijk.          Kantelfreq. zelf kiezen. Is afh. van

het beschikbare versterkervermogen.

Berekende draaddikte is een minimum.    Berekende draaddikte en serieweer-

stand precies aanhouden. 1.5 mm2 is

bijvoorbeeld 2x0.75 mm2 parallel, enz.

Hebben altijd een avr maar die moet     Deze hebben vaak geen automatische

wel deskundig (let op versterking en    versterkings regeling. Bedenk dat een

maximaal 400 mA/m) worden ingesteld.    ringleiding geluid niet is te horen.

Kosten 350-1000 euro.                   Iedere oude flinke versterker is goed.

Echter zet de 2 stereo uitgangen nooit

parallel maar gebruik 2 kleinere niet

parallel liggende lussen, op elke

versterkeruitgang apart. Deel de lus

in twee delen over de lengte gedeeld.

Hebben geen extra brandgevaarlijke      Heeft meestal een extra weerstand om

weerstand nodig.                        de lusweerstand gelijk of groter te

maken dan de versterker impedantie.

Het is moeilijk om dat veilig te doen.

Indien de serieweerstand met trafo is

berekend, dan kan men hem aan de ver-

sterkerkant zetten. Stel de trafo is

0.7:1 dan wordt de serieweerstand

0.49:1 dus in dit geval kleiner.

Het weerstand wattage blijft gelijk.

Geen trafo nodig mits aangesloten       Geen trafo nodig mits aangesloten

op het juiste aantal luswindingen.      op het juiste aantal luswindingen.

Versterker raakt niet...                Versterker raakt overbelast bij

verkeerde lusaanpassing.

Hoewel niet gebruikelijk, is een trafo  Het proberen van een trafo gaat mis-

mogelijk. Neem als berekening de span-  schien niet goed omdat de versterker

ningsversterker met trafo en als ver-   vaak niet is ontworpen voor induktieve

sterkerimpedantie de open klemspanning  lus- en trafobelasting?.

gedeeld door de maximale lusstroom, en

laat kantelfrequentiecorrectie weg.

Stroomversterkers zijn bestand tegen

induktieve (=L) belasting

Mogen alleen parallel worden gezet,mits Mogen alleen in serie worden gezet,

ze gelijke uitgangsspanning hebben.     mits met gelijke vermogen en imped.

Ze mogen dan niet geaard zijn!, ook

niet via de ingang(moeilijk).

Stereo versterkers moeten 1 kanaal

in tegenfase hebben aangestuurd, of

1 uitgang met trafo hebben.

Er zijn 3 ringleiding cursussen. Een van de UNETO en 2 van de NVVS (LTC).

Geef deze tekst zonodig aan de installateur. Ook het hele computerprogramma.

Nog vragen? Opmerkingen?  J.S.Pothof ing, Hilversum, telefoon 035-6213729.

===========

Sluit dit documentatie scherm af met de <Esc> toets.